Stavba: 	STŘÍŠKY NAD VCHODY BYTOVÝCH DOMŮ NA UL. POLÁČKOVÉ

V BRNĚ LÍŠNI

Místo stavby:	ul. Poláčková, Brno, k.ú. Líšeň, parc. č. 8392, 8394, 8396, 8398, 8400, 8402, 8404, 8406, 8408, 8410, 8412, 8414

číslo orientační: 1 až 12

číslo popisné: 2378 až 2383, 2401 až 2406

Stavebník:	Statutární město Brno, zastoupené M.Ć. Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

Část:		POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

# 1.	Předmět a účel projektové dokumentace

Předmětem předložené projektové dokumentace jsou přístavby stříšek nad vchody do bytových domů, které se nachází na ulici Poláčkové v Brně Líšni. Součástí dokumentace jsou i přístavby ramp, které nahradí stávající schodky. Dotčeny budou pozemky parcelní číslo 8392, 8394, 8396, 8398, 8400, 8402, 8404, 8406, 8408, 8410, 8412, 8414, jedná se o asfaltový chodník před vstupy domů.  Přístavbou rampy, která nahradí stávající schodky u vstupů do domů a předlážděním chodníku budou dotčené pozemky parcelní číslo 8392 a 8394.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s vyhl. 23/2008 Sb., dle § 41 odst. (2) vyhlášky 246/2001 Sb. Jedná se o dokumentaci pro územní řízení a ohlášení stavby. Posouzení je provedeno dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0834 a následujících věcně příslušných norem.

# 2.	Popis navrženého řešení + posouzení z hlediska požární bezpečnosti

Stříšky s boční stěnou nad vchody mají chránit závětří před povětrnostními vlivy, rampy mají starším obyvatelům umožnit komfortnější bezbariérový vstup do domů.

U boční stěny bude dodržena výška soklu na stávajících domech, bude zakončena v této výšce, cca 150mm nad terénem. Nosná konstrukce stříšky i boční stěny bude ocelová. Stříška bude opláštěna cembonitovými, fasádními, vláknocementovými deskami na dřevěných roznášecích hranolech. Desky  cembonit jsou nehořlavé, A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1). Zhora bude oplechována titanzinkovým plechem. Boční zídka nebude mít základ, bude konzolovitě vyložena ze stěny stávajícího domu.

Rampy budou mít povrch z dlažby se součinitelem smykového tření nejméně 0,5 + tg alfa, budou opatřeny z obou stran madly ve výšce 900mm a vodící tyčí ve výšce 250mm. Budou přesahovat 150mm rampu na obou koncích. Tloušťka skladby dlažby s povrchy bude 250mm.

Posouzení z hlediska požární bezpečnosti:

Z výše uvedeného vyplývá, že nedochází ke změně užívání objektu. Předmětem je pouze úprava stávajícího vstupu do objektů a v souladu s čl. 3.3 d) se jedná o změnu staveb skupiny I.

Přístřešek vstupů do objektů  je navržen z výrobků třídy reakce na oheň A1. Jedná se o otevřený prostor, který je pouze zastřešen. Z požárního hlediska se jedná o vnější konstrukce nezajišťující stabilitu objektu, jejichž výška nepřesahuje 3,0 m. V souladu s čl. 8.7.5 ČSN 73 0802 nemusí tyto konstrukce vykazovat požární odolnost.

Stříšky vstupů jsou navrženy v souladu s čl. 9.3.1 ČSN 73 0802. Osoby vycházející z ch.ú.c. na volné prostranství nejsou ohroženy požárem či jeho důsledky.  Stavbou přístřešků nejsou dotčeny stávající vstupní dveře.

# 3.  závěr

Z požárního hlediska jsou navržené stavební úpravy resp. vybudování stříšek u vchodů do jednotlivých bytových domů na ul. Poláčkova č. orien. 1 – 12  v Brně Líšni vyhovující.

Brno, červenec 2012

Vypracovala:	Ing. Barbora Drápelová, Jiráskova 17, 602 00 Brno

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb