- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Podle zadání Ing. Arch. Jindřicha Kaňka jsme provedli podrobné zaměření polohopisu a výškopisu v zadané oblasti v areálu ZŠ Novolišeňská v Brně a jejího okolí.

Geodetické zaměření bylo provedeno projektové práce.

Z výsledků měření byla zpracována účelová mapa v měřítku 1:250.

- BODOVÉ POLE

Pro měření jsme založili nové bodové pole. Body jsme polohově nejprve určili metodou RTK přístrojem Zenith 60 IMU (2 x nezávisle). Následně jsme je  propojili polygonovým pořadem. Každý bod byl zkontrolován měřením na další bod (body) bodového pole.

Výšky bodů byly určeny vyrovnáním trigonometrických měření a výšek určených metodou RTK.

Dosažené odchylky odpovídají kritériím 2. třídy přesnosti dle ČSN 73 04 15 (Geodetické body).	Jednotlivé body byly stabilizovány nastřelovacími hřeby a geohřeby.

- ZÁVAZNÉ NORMY A PŘEDPISY

- 	vyhláška č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

-	ČSN 73 0415 - Geodetické body

-	ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek - základní a účelové mapy

-	ČSN 01 3111 - Mapy velkých měřítek - kreslení a značky

SOUŘADNICOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Souřadnicový systém: S-JTSK.

Výškový systém: Bpv.

POLOHOPIS A VÝŠKOPIS

Polohopis byl zaměřen současně s výškopisem robotickou totální stanicí Trimble S6 polární metodou z bodů bodového pole (viz výše). Předmětem zaměření byly m.j. budovy, hrany, komunikace, rozhraní jednotlivých druhů povrchů, povrchové znaky podzemních sítí, sloupy,  jednotlivé stromy, a jiné důležité objekty.

Přesnost mapování   odpovídá  3. Třídě přesnosti..

NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ

- Nadzemní vedení  nebyly v mapované oblasti nalezeny.

- U podzemních inženýrských sítí byly měřeny pouze povrchové znaky. Zjišťování sítí u jednotlivých správců nebylo součástí zakázky.

- KANCELÁŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ

Naměřené údaje byly automatizovaně zapracovány do 2D digitální kresby na osobním počítači. Mapová kresba byla zpracována v programu AutoCAD. V měřítku 1:250 jsme vykreslili účelovou mapy.  Dále byla vyhotovena tato technická zpráva. Seznamy souřadnic podrobných bodů předáváme v elektronické podobě.

- ODEVZDÁNÍ ELABORÁTU

Objednateli bude odevzdán výsledný elaborát zakázky e-mailem.

Digitální podklady a finální digitální výstupy budou uloženy v archivu firmy.

ZPRACOVATELÉ

Zájmový prostor zaměřil a výsledky zpracoval v srpnu 2024 Ing.I.Moravec.

OBSAH ELABORÁTU

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

2. ÚČELOVÁ MAPA I	1:250